Anexa nr. 4

Riscuri potenţiale în localităţile vecine ce pot afecta zona municipiului Lupeni

Extras din PLANUL DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR, FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE AVÂND CA EFECT PRODUCEREA DE INUNDAȚII, SECETĂ HIDROLOGICĂ, INCIDENTE/ACCIDENTE LA CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE, POLUĂRI ACCIDENTALE PE CURSURILE DE APĂ AL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ LUPENI 2022- 2025 Ipoteze de avariere luate în considerare la calculul zonelor inundabile Regimurile şi regulile de exploatare în situaţii speciale vor ţine seama de Planurile de avertizare şi de alarmare a localităţilor şi obiectivelor social economice din aval de baraj, în caz de accidente (rupere) a barajului, întocmite conform prevederilor Regulamentului pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice Ordinul comun nr. 420/638/2005. Pe măsura reactualizării regulamentelor de exploatare prin cercetări, studii şi proiecte de impact asupra mediului, regimurile de exploatare în situaţii speciale vor trebuii completate cu alte situaţii speciale, ca de exemplu – perioadele de calamităţi biologico-faunistic. Studiul de inundabilitate în aval de baraj, cuprinde calculele hidraulice cu stabilirea cotelor limită de inundare, obiectivele şi localităţile ce pot fi afectate. Eventuala rupere a barajului poate fi produsă de o unda de viitură în regim neamenajat. s-au studiat mai multe variante de simulare a ruperii barajului în următoarele ipoteze de calcul: 1. ruperea barajului cu distrugerea în proporţie de 50% (AVARIERE MEDIE) şi în timpul de rupere de 0,5 ore (30 min.); 1 oră (60 min.); 1,5 ore (90 min.) şi 2 ore (120 min.). 2. Ruperea barajului în proporţie de 70% în timpul de rupere de 0,5 ore (30 min.); 1 oră (60 min.); 1,5 ore (90 min.) şi 2 ore (120 min.). Ipotezele de calcul se diferenţiază prin timpii totali de rupere a barajului. Din ipotezele de rupere analizate în studiu, s-a adaptat ipoteza de rupere în timp de 1 oră şi distrugerea barajului în proporţie de 70% realizându-se un debit maxim de 10.863 mc/s în profilul barajului şi o adâncime maximă de 28,68 m. Pentru ipoteza de rupere adoptată s-a prezentat limita de inundabilitate în aval de baraj pe o distanţă de 27 km până la Vulcan, amonte cu confluenţa Jiu. În această situaţie se pot preciza localităţile afectate: - Uricani în proporţie de 100% - Lupeni în proporţie de 60% - Vulcan în proporţie de 20% Pragurile pentru precipitațiile măsurate, care pot avea impact asupra stării hidrologice, pentru care se emit informări de precipitații a) pragul de atenție - precipitații care totalizează cantități de 15 l/mp in maxim 3 ore; b) pragul de alertă - precipitații care totalizează 25 l/mp in maxim 6 ore; c) pragul de pericol - precipitații care totalizează 25 l/mp/1 oră și care pot produce creșteri bruște de niveluri pe cursurile de apă, curgeri intense de strat de apă pe versanți. La depășirea acestor praguri de precipitații se transmit valorile înregistrate de către personalul de specialitate din cadrul Administrației Naționale "Apele Române" conform fluxului informațional intern Mărimile caracteristice de apărare definite în caz de inundaţii, sunt: A. Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă: a) Faza I de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia; b) Faza a II-a de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare; c) Faza a III-a de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la 0,2 m - 1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depăşirea unui punct critic. B. Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă, în secţiunile staţiilor hidrometrice: a) cota de atenţie - C.A. - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii; b) cota de inundaţie - C.I. - nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la inundarea primului obiectiv; c) cota de pericol – C.P. - nivelul la care pot fi necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice. C. Pentru acumulări fazele I, a II-a şi a III-a de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac şi de debitul afluent şi se calculează de proiectant/expert în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenţie (N.N.R.) şi Nivel maxim de exploatare (N.M.E.), stabilite și prin regulamentele de exploatare. D. În cazul pericolului de inundaţii prin aglomerarea gheţurilor şi revărsarea apelor, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice: a) faza I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile curg pe cursul de apă şi apar mici îngrămădiri; b) faza a II-a - atunci când sloiurile de gheaţă se aglomerează şi cresc nivelurile în amonte; c) faza a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de pagube prin revărsare în amonte sau prin curgerea sloiurilor în aval ca urmare a cedării zăporului. E. În cazul pericolului de inundații produse, pe terenurile agricole, de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică (inundații din ape interne) se stabilesc următoarele mărimi caracteristice: a) pragul de atenție – apariția fenomenului de băltire pe o suprafaṭă de minim 30% din suprafaṭa totală a terenului potențial a fi afectat; b) pragul de avertizare - apa stagnează în zona inundată până la 72 de ore şi are o lamă până la 0,5 m; c) pragul de avertizare/pericol - apa stagnează in zona inundată mai mult de 72 de ore şi are o lamă mai mare de 0,5 m.

ÎNTOCMIT,

Consilier, Protecţie Civilă şi SU

Carmen Mocanu